Estradas e Transportes

(Memória de cálculo e descritiva)

© 2003 Ecivil – A Engenharia na Internet

www.ecivil.rg3.net

Este memorial tem por finalidade esclarecer detalhadamente todos os passos utilizados no cálculo e na concepção do projeto de uma rodovia com cerca de 19,5Km. O trecho projetado está compreendido entre as estacas 385+10 e 480 da poligonal estabelecida no anteprojeto e cujas medidas lineares e angulares dos alinhamentos encontram-se na tabela abaixo:

| Estaca inicial | Estaca final | Comp do trecho | Azimute (graus) |
| --- | --- | --- | --- |
| Est. 385 + 10 | Est. 404 | 370 m | 72 |
| Est. 404 | Est. 425+10 | 430 m | 344 |
| Est. 425 + 10 | Est. 460 | 690 m | 58 |
| Est. 460 | Est. 480 | 400 m | 9 |

Esta rodovia está localizada em uma região de orografia ondulada. O volume de tráfego projetado para um horizonte de dez anos é de 680 veículos (Volume médio diário).

Com base no VMD = 680 veículos,  podemos classificar tecnicamente a rodovia na CLASSE III, de acordo com o seguinte critério:

Classe III => Pista Simples (300<VMD<700)

De posse dos dados referentes à classe da rodovia (classe III) e a orografia da região (ondulada), pode-se determinar a velocidade de projeto, que será utilizada, conforme a tabela abaixo;

| Classe de Projeto | Velocidade de Projeto (Km/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Orografia |  |  |
|  | Plana | Ondulada | Montanhosa |
| Especial | 120 | 100 | 80 |
| I | 100 | 80 | 60 |
| II | 100 | 70 | 50 |
| III | 80 | 60 | 40 |
| IV | 70 | 50 | 35 |

Portanto a velocidade de projeto que será utilizada para esta rodovia será de 60 Km/h.

O próximo passo é o cálculo do raio mínimo que poderá ser utilizado na rodovia. O raio mínimo é função da velocidade de projeto (V), da superelevação máxima (e máx) e do coeficiente de atrito transversal entre pneu e pavimento (f). Estes dois últimos parâmetros (f, e) podem ser determinados através das tabelas seguintes;

| V(Km/h) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,11 |

| Classe | e máx | e mín |
| --- | --- | --- |
| Especial | 10% | 2% |
| I,II,III,IV | 8% | 2% |

Das tabelas retiramos o valor de f = 0,15 para a velocidade de projeto de 60Km/h, calculada anteriormente, e o valor máximo de e = 8% de acordo com a classe. A seguir tem-se o cálculo do raio mínimo;

Rmin=V2/127(emax+f)

Rmin=602/127(0,08+0,15)

Rmin=123,24m

De posse do valor do raio mínimo pode-se passar para o próximo passo que é o cálculo das curvas.

Cálculo da 1ª Curva.

Observando as limitações dos primeiros trechos da poligonal, optou-se por utilizar um raio pequeno, bem próximo ao raio mínimo da rodovia. O raio adotado para esta curva foi de 140 m.

Observe que este valor é muito inferior a 700m que é o raio mínimo que dispensaria uma transição para a velocidade de 60Km/h. Portanto, para este primeiro trecho, será utilizado curva de transição.

O cálculo da curva está descrito a seguir;

Lc = 0,036V3/R => Lc=0,036 x 603/140 = 55,54m ~ 60m  (comprimento da transição)

Sc = lc/2R => Sc=60 / (2 x 140) = 0,214 rad = 12,277º

Xc = [(lc x Sc)/3] x (1-Sc2/14) => Xc=(60 x 0,214)/3 x (1-0,2142/14) = 4,266m

Yc = lc x (1-Sc2/10) => Yc= 60 x (1- 0,2142/10) = 59,752m

p = 4,266 – 140 x (1-cos0,214) = 1,072m

q = 59,752 – 140 x sen(0,214) = 30,020m

TS = q + (R + p) x tg(Ac/2) = 30,020 + (140 + 1,072) x tg(88º/2) = 166,251m

 = 88º - 2 x 12,277º = 63,446º

D = ( x 140 x 63,446º)/180 = 155,028m (Desenvolvimento)

E = 2 x 166,251 – (2 x 60 + 155,028) = 57,474m (Encurtamento)

Cálculo das Estacas

- Estaca do TS

Est. TS = E404 – TS

404 x 20 – 166,251 = 7913,749m

7913,749/20 = 395,687

Est. TS = E.395 + 13,74m

- Estaca do SC

Est. SC = (E395 + 13,74) + lc

(395 x 20 + 13,74) + 60 = 7973,740m

7973,740 / 20 = 398,687

Est. SC = E398 + 13,74m

- Estaca do ST

Est ST = E404 + lc – E1

404 x 20 + 166,251 – 57,474 = 8188,777 m

8188,777 / 20 = 409,439

Est. ST = E.409 + 8,78m

- Estaca do CS

Est. CS = (E409 + 8,78) – lc

(409 x 20 + 8,78) – 60 = 8128,780 m

8128,780 / 20 = 406,439

Est. CS = E406 + 8,78m

Cálculo da 2ª curva

De modo análogo à primeira curva, usarei um raio próximo ao raio mínimo, neste caso R=220m, não dispensando transição.

Lc=0,036V3/R => Lc=0,036 x 603/220 = 35,345  ~ 40m  (comprimento da transição)

Sc=lc/2R => Sc=40 / (2 x 220) = 0,091 rad = 5,209º

Xc=[(lc x Sc)/3] x (1-Sc2/14) => Xc=(40 x 0,091)/3 x (1-0,0912/14) = 1,213 m

Yc=lc x (1-Sc2/10) => Yc=40 x (1- 0,0912/10) = 39,967 m

p = 1,231 – 220 x (1-cos0,091) = 0,303m

q = 39,967 – 220 x sen(0,091) = 19,975m

TS = q + (R + p) x tg(Ac/2) = 19,975 + (220 + 0,303) x tg(74º/2) = 185,985 m

 = 74º - 2 x 5,209º = 63,582º

D = ( x 220 x 63,582º)/180 = 244,149 m (Desenvolvimento)

E = 2 x 185,985 – (2 x 40 + 244,149) = 47,821 m (Encurtamento)

Cálculo das Estacas

- Estaca do TS

Est. (425 + 10) – E1 – TS

(425 x 20 + 10) – 57,474 – 185,985 = 8266,541 m

8266,541 / 20 = 413,327

Est. TS = E413 + 6,540m

- Estaca do SC

Est. SC = (E413 + 6,54) + lc

(413 x 20 + 6,54) + 40 = 8306,540 m

8306,540 / 20 = 415,327

Est. SC = E415 + 6,540 m

- Estaca do ST

Est. ST = (E425 + 10) + TS – E1 – E2

(425 x 20 + 10) – 57, 474 – 47,821 + 185,985 = 8590,690 m

8590,690 / 20 = 429,534

Est. ST = E429 + 10,70 m

- Estaca do CS

Est. CS = (E429 + 10,70) – lc

(429 x 20 + 10,70) – 40 = 8550,70 m

8550,70 / 20 = 427,535

Est. CS = E427 + 10,70 m

Cálculo da 3º Curva

Para estimar o raio máximo que poderia ser utilizado nesta curva, considerei o valor disponível no último trecho da poligonal como sendo T.

400 = R x tg (49º/2) =>  Rmax = 877,720 m

Assim adotei um raio de valor um pouco inferior ao raio máximo. (R=870m)

Como este raio é superior a 700m podemos dispensar o uso de curva de transição neste trecho, assim utiliza-se apenas um curva circular.

T = 870 x tg(49º/2) = 396,482 m  (tangente)

D = ( x 870 x 49º) / 180 = 744,034 m (desenvolvimento)

E = 2 x 396,482 – 744,034 = 48,930 m (encurtamento)

Cálculo das Estacas

- Estaca do PC

Est. PC = E460 – T – E1- E2

460 x 20 – 396,482 – 57,474 – 47,821 = 8698,223 m

8698,223 / 20 = 434,911

Est. PC = E434 + 18,22 m

- Estaca do PT

Est. PT = E460 + T – E1 – E2 – E3

(460 x 20) + 396,482 – 57,474 – 47,821 – 48,930 = 9442,257 m

9442,257 / 20 = 472,113

PT = E472 + 2,26 m

A partir deste ponto já se tem disponível todos os dados necessários para execução do desenho planimétrico desta rodovia. Para isto foi utilizado o processo de desenho manual com compasso, esquadros e grafite, para a criação de um esboço, e o processo digital para o trabalho final, ao qual foi utilizado o software AutoCAD, que proporciona precisão satisfatória e uma apresentação mais atrativa.