# RELATÓRIO

Determinação dos Limites de Consistência (LL e LP)

| COMPONENTES: | RA's: |
| --- | --- |
| Epaminondas Júnior | 200004846-8 |
| Ilson J. de Freitas | 200005708-4 |
| Luiz Antônio Pinheiro | 200001144-0 |
| Ricardo Gonçalves Madeira | 200003502-1 |
| Silvia Regina Silva | 200000202-6 |

### INTRODUÇÃO

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados dos ensaios da Determinação dos Limites de Consistência (LL e LP) realizado no dia 11/05/02, ministrado pelo Prof.: Paulo Afonso, no Laboratório de Mecânica dos Solos da Universidade Guarulhos.

Determinação dos Limites de Consistência (LL e LP)

- Definição:

Semi-Sólido

Plástico

#### Líquido

h (%)

LP

LL

Estados Físicos para Solos Finos.

LL = Limite de Liquidez.

LP = Limite de Plasticidade.

Ambos são teores de umidade (h), que indicam:

LP  Passagem do estado semi-sólido para o plástico.

LL  Passagem do estado plástico para o Líquido.

- Procedimentos:

- Determinação do LL:

● Peneiramos a amostra de solo na peneira nº 40 (0,42mm)* e do material passado, separamos 200gf.

*Argila, Silte e Areia Fina

150gf para o ensaio de determinação do LL.

50gf para o ensaio de determinação do LP.

● Destorroamos o solo (150gf) e homogeneizamos numa placa de vidro liso com pequena quantidade de água (h baixo)

● Colocamos no aparelho de Casagrande e anotamos o nº de golpes (N1) para fechar o sulco em 1cm, girando a manivela em 1 golpe/segundo para o ter de umidade do 1º ponto (h1)

2mm

A

A

L

Manivela

Ebonite

L

2mm

Planta                                 Perfil                                Corte A-A

● Repetimos essa operação mais três vezes, sempre com h crescente obtendo-se pares de valores (h,N)

● Plotamos um gráfico h × log N ;

LL é o h para N = 25 golpes. (anexo)

h crescente

Reta Média

4º

3º

2º

1ºº

N1

25

h1

LL

Log N

h (%)

10<N<28

- Determinação do LP:

● Destorramos o solo (50gf) restante sobre a placa de vidro fosco (poroso) e homogeneizamos com pequenas quantidade de água (h baixo)

● Fazemos manualmente um pequeno cilindro de solo (moldamos com o auxilio de um gabarito de aço com aproximadamente Ø3mm), até que ele começou a fissurar.

● Repetimos essa operação mais duas vezes .

● O LP é a média aritmética dos três valores de umidade.

| LP | = | h1+h2+h3 Ø3mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 |

Fissuras

- Resultados: